1) ¿Cuántos bits en total se requieren para una caché de mapeo directo con 8 KB de datos y bloques de 8 palabras de 32 bits cada una, asumiendo una dirección de 64 bits? Detalle cuántos bits para el índice, la etiqueta, datos y validación.

Datos: 8KB = 8*8*210=65536 bits

Tamaño bloque: 8 palabras

Palabra: 32 bits

Dirección: 64 bits

Como tenemos 8 palabras por bloque (cada linea) y cada palabra tiene 32bit tenemos

tamanio bloque=8*4=32 bytes=256 bits

Luego el numero de bloques será

numero lineas=65536256=256 lineas

Luego el numero de bits de offset será

log232=5 bits

El numero de bits para el índice será

log2256=8 bits

Ahora restando de la dirección el numero de bits del indice y offset tendremo el numero de bit de la tag

64-5-8=51 bits→tag

Por lo tanto tenemos:

Offset = 5 bits

Índice = 8 bits

Tag = 51 bits

Datos =256 bits (bits de palabras por línea )

Validación = 1bit

2) ¿Qué significa que una memoria caché sea totalmente asociativa? Supongamos que tenemos una caché con 8 conjuntos y 4 líneas por conjunto. ¿Cómo se mapearían las direcciones de memoria en esta caché? ¿Cuál sería la función de búsqueda en esta estructura?

Una cache totalmente asociativa a diferencia de una de mapeo directo donde cada línea de cache puede corresponder a n líneas de memoria, mientras que una linea en una cache asociativa podemos tener multiples líneas de memoria para el mismo índice, como la comparación siguiente brindada por Gemini AI:

Caché de Mapeo Directo

- Tienes un armario con 256 cajones (256 índices).

- Cada cajón (índice) tiene UN SOLO ESPACIO (es de 1 vía).

- En ese único espacio, guardas tu bloque de datos (ej: 8 palabras).

- Problema: Si llega un bloque de memoria que va en el "índice 5", pero ya tenías un bloque en el "índice 5", estás obligado a tirar el bloque viejo y poner el nuevo. Hay un conflicto.

Caché Asociativa por Conjuntos (Ej: 4 vías)

- Tienes un armario con 8 estantes (8 índices, que ahora llamamos conjuntos).

- Cada estante (conjunto) tiene CUATRO ESPACIOS (es de 4 vías).

- En cada uno de esos 4 espacios, guardas un bloque de datos completo (ej: 8 palabras).

- Ventaja: Si llega un bloque de memoria que va en el "índice 5" (Conjunto 5), miras el estante.

  - ¿El espacio 1 (vía A) está libre? Lo pones ahí.

  - ¿Está ocupado? Miras el espacio 2 (vía B). ¿Está libre? Lo pones ahí.

  - Solo tienes un conflicto si los 4 espacios (las 4 vías) de ese estante (conjunto) ya están llenos con datos que también mapean al "índice 5".

3) Una computadora de 32 bits con una memoria caché de 256 KB y líneas de 64 bytes. La caché es asociativa por conjuntos de 4 vías. Se pide: a) Indique el número de líneas y de conjuntos de la memoria caché del enunciado. b) ¿Cuál es el tamaño de los bloques que se transfieren entre la memoria caché y la memoria principal?

tamaño palabra=32 bit

tamaño cache=256 KB

tamaño linea=64 Byte

Nvias=4

a)
Nlineas=tamaño cachetamaño linea=256*21064=4096 lineas

Nconjuntos=NlineasNvias=40964=1024 conjuntos

b)

El tamaño mínimo de bloque que se transfiere entre memoria y cache es de 64 bytes, puesto que esto es lo que mide una linea/bloque de cache.

4) Se dispone de una computadora con direcciones de memoria de 32 bits, que direcciona la memoria por bytes. La computadora dispone de una memoria caché asociativa por conjuntos de 4 vías, con un tamaño de línea de 4 palabras. Dicha caché tiene un tamaño de 64 KB. Indique de forma razonada:

a) Tamaño en MB de la memoria que se puede direccionar en este computador.

b) Número de palabras que se pueden almacenar en la memoria caché.

c) Número de líneas de la caché.

d) Número de conjuntos de la caché.

a)

Tpalabra=32 bit=4 Byte

Tlinea=4 palabra=16 Byte

Tcache=64 KB

Nvias=4

Totalmemoria=232 Byte=212=22*210=4096 MB

b) y c)

Nlineas cache=TcacheTlinea=64*21016=4096 lineas

ahora como por cada líneas tenemos 4 palabras entonces la cantidad total de palabras que puede almacenar la cache será:

Totalpalabras cache =Nlineas cache*Tlinea=4096*4=16384 palabras

d)

Nconjuntos=Nlineas cacheNvias=40964=1024 conjuntos

5) De acuerdo a un estudio realizado sobre la utilización de las instrucciones de una computadora RISC, en promedio ejecuta 50 millones de instrucciones por segundo y que el porcentaje de utilización de sus instrucciones es el siguiente:

• LOAD un 30 %

• STORE un 15 %

• Operaciones aritméticas un 29 %

• Operaciones lógicas un 6 %

• Saltos un 20 %

Teniendo que cuenta que el acceso a las instrucciones cuentan como accesos a la memoria puesto que se tiene que hacer un fetch para traerlas, de base tenemos 50.000.000 de instrucciones, luego tenemos sobre esas un 45% mas (30% LOAD y 15% STORE) que son las que tambien requieren acceso a memoria, entonces en total tenemos

Naccesos=50M+50M*0.45=72500000 accesoss

| Ref. Dir. Decimal | Ref. Dir. Binario | Hit o Miss en cache | Bloque de cache asignado |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 00011 | Miss | 011 |
| 3 | 00011 | Hit | 011 |
| 21 | 10101 | Miss | 101 |
| 7 | 00111 | Miss | 111 |
| 21 | 10101 | Hit | 101 |
| 27 | 11011 | Miss | 011 |
| 5 | 00101 | Miss | 101 |
| 7 | 00111 | Hit | 111 |
| 24 | 11000 | Miss |  |

Estado inicial de la cache

| Índice | V | Tag | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | N | 11 | Memory (11000) |
| 001 | N |  |  |
| 010 | N |  |  |
| 011 | V | 11 | Memory (11011) |
| 100 | N |  |  |
| 101 | V | 00 | Memory (00101) |
| 110 | N |  |  |
| 111 | V | 00 | Memory(00111) |

7) Describe la política de reemplazo LRU (Least Recently Used) y cómo se utiliza en la memoria caché

Mantiene una lista ordenada: El algoritmo mantiene una lista ordenada de cada línea (entrada) dentro de un conjunto.

Actualización en cada acceso: Cada vez que se accede a una de las líneas que ya están presentes en el conjunto (un hit), la lista se actualiza para marcar esa línea como la "entrada a la que se accedió más recientemente".

Momento del reemplazo: Cuando ocurre un fallo (miss) y se debe traer un nuevo bloque a un conjunto que ya está lleno, el algoritmo elije para descartar a la línea que está al final de la lista, es decir, aquella a la que se accedió "menos recientemente"

8)

Explica las diferencias entre la escritura en caché por escritura inmediata (write-through) y escritura en caché por escritura diferida (write-back). ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada enfoque de escritura en caché?

Escritura Directa (Write-Through)

- Cómo funciona: En este esquema, cuando la CPU escribe un dato, la escritura se realiza siempre tanto en la caché como en la memoria principal. Esto mantiene la memoria principal y la caché consistentes.

- Ventajas:

  - Es el diseño más sencillo.

  - Garantiza que la memoria principal esté siempre actualizada (consistente) con la caché.

- Desventajas:

  - Proporciona un rendimiento muy malo.

  - Cada escritura obliga al procesador a esperar los tiempos lentos de la memoria principal, lo que puede ralentizar considerablemente la ejecución.

  - Se puede mitigar parcialmente esta desventaja usando un búfer de escritura.

Escritura Diferida (Write-Back)

- Cómo funciona: En este esquema alternativo, cuando la CPU realiza una escritura, el nuevo valor se escribe solo en el bloque de la caché.

- El bloque modificado se escribe en la memoria principal (un nivel inferior) SOLO cuando dicho bloque va a ser reemplazado de la caché.

- Ventajas:

  - Mejora el rendimiento, ya que el procesador no tiene que esperar a la memoria principal en cada escritura.

- Desventajas:

  - Es un esquema más complejo de implementar.

9) Describe los conceptos de localidad temporal y localidad espacial en el contexto de la memoria caché. Explica cómo la localidad puede afectar el rendimiento de la memoria caché.

1. Localidad Temporal

Este concepto (que no se define explícitamente en el PDF de teoría, pero es fundamental) se refiere a que si un programa accede a un dato o instrucción, es muy probable que vuelva a acceder a ese mismo dato o instrucción en un futuro cercano.

- Cómo se usa en la Caché: La caché guarda los datos usados recientemente. Gracias a la localidad temporal, la próxima vez que la CPU pida ese mismo dato, lo encontrará en la caché (un hit), lo cual es mucho más rápido.

2. Localidad Espacial

La teoría sí define esta localidad. Se refiere a que si un programa accede a un dato en una dirección de memoria, es muy probable que pronto acceda a otras direcciones cercanas.

- Cómo se usa en la Caché: Cuando ocurre un miss, la caché no trae solo la palabra solicitada; trae el bloque completo (la línea de caché) que la rodea. Esto aprovecha la localidad espacial al "pre-cargar" los datos cercanos, anticipando que serán los próximos en ser pedidos, lo que reduce las tasas de fallas futuras.

¿Cómo afecta esto al rendimiento?

La localidad es la razón de ser de la caché.

- Un alto grado de localidad (temporal y espacial) en un programa significa que la mayoría de los accesos de la CPU serán aciertos (hits) en la caché.

- Cada hit es un acceso rápido. Cada miss (fallo) es una penalización de tiempo, ya que se debe ir a la memoria principal lenta.

Por lo tanto, un programa con buena localidad tendrá un rendimiento excelente porque la caché puede satisfacer la gran mayoría de sus peticiones de forma casi instantánea