1) Rendimiento de Ciclo-Único versus Pipeline

a) Complete la tabla y compare el tiempo promedio entre las siguientes instrucciones en una implementación de ciclo-único (todas las instrucciones toman un ciclo de reloj), a una implementación con pipeline; sabiendo que los tiempos de operación de las principales funciones son:

300 ps para acceso a memoria

250 ps para operación con la ALU

150 ps para lectura de registro

200 ps para escritura de registro.

lw $t1, 50($t0)

add $s0, $t2, $t3

sw $t3; 0($t0)

| Tipo instruccion | Buscar instruccion (fetch) | Lectura registro | Operacion ALU | Acceso a datos | Escritura de registro | Tiempo total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cargar palabra | 300 | 150 | 250 | 300 | 200 | 1200 |
| Guardar palabra | 300 | 150 | 250 | 300 |  | 1000 |
| suma | 300 | 150 | 250 |  | 200 | 900 |

Por lo tanto el tiempo total de ciclo en una implementación de ciclo-unico es: 1200 ps, puesto que este es el mayor tiempo entre las instrucciones

Por otro lado el tiempo total de ciclo en una implementación pipelining es de 300 ps, puesto que esta es la operación que mas tiempo lleva y mientras esta se este ejecutando niguna otra podrá ejecutarse y además abarcara el tiempo de ejecución de todas las demás.

Las instrucciones en el caso de pipelining la primera arrancara en 0 y le tomara 1500ps porque usa las 5 operaciones, la segunda arranca en 300 y demora 1200ps porque usa 4 operaciones y por ultimo la 3ra arranca en 600 y le toma 1200ps, por lo tanto el tiempo total empleado en pipelining es de 1800ps

Promediociclo unico=1200+1200+12003=1200 ps

Promediopipeling=18003=600 ps