1) ¿Cuántos bits en total se requieren para una caché de mapeo directo con 8 KB de datos y bloques de 8 palabras de 32 bits cada una, asumiendo una dirección de 64 bits? Detalle cuántos bits para el índice, la etiqueta, datos y validación.

Datos: 8KB = 8*8*210=65536 bits

Tamaño bloque: 8 palabras

Palabra: 32 bits

Dirección: 64 bits

Como tenemos 8 palabras por bloque (cada linea) y cada palabra tiene 32bit tenemos

tamanio bloque=8*4=32 bytes=256 bits

Luego el numero de bloques será

numero lineas=65536256=256 lineas

Luego el numero de bits de offset será

log232=5 bits

El numero de bits para el índice será

log2256=8 bits

Ahora restando de la dirección el numero de bits del indice y offset tendremo el numero de bit de la tag

64-5-8=51 bits→tag

Por lo tanto tenemos:

Offset = 5 bits

Índice = 8 bits

Tag = 51 bits

Datos =256 bits (bits de palabras por línea )

Validación = 1bit

2) ¿Qué significa que una memoria caché sea totalmente asociativa? Supongamos que tenemos una caché con 8 conjuntos y 4 líneas por conjunto. ¿Cómo se mapearían las direcciones de memoria en esta caché? ¿Cuál sería la función de búsqueda en esta estructura?

Una cache totalmente asociativa a diferencia de una de mapeo directo donde cada línea de cache puede corresponder a n líneas de memeoria